采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.种质资源鉴定评价设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 荧光定量pcr仪 | 1.样品槽：采用高规格铝合金样品槽，热导性好，耐腐蚀抗氧化，Peltier加热控温，全面的密封设计。 2.精准的温度控制系统：采用高精度PT1000温度传感器，控温分辨率达到0.01℃，充分保证控温的准确度。 3适用耗材：0.2ml八联管或0.2ml单管；样品容量：16孔*0.2ml，通道数：配置4通道。 4.开放的试剂耗材系统：可以选任何品牌的试剂，适用于标准的0.2ml八联管或0.2mlPCR单管。 5.高强度宽光谱的激发光源：采用蓝色、绿色、红色和黄色四个高强度长寿命LED固态光源，确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强，提高检测灵敏度，而且不发热，使用寿命长，终身免维护，激发和检测传播介质为耐高温专业导光光纤。 6.高灵敏度检测器：采用高灵敏度的光电倍增管，检测灵敏度更高。 7.无需光路校正：扫描系统能确保每孔的信号激发和检测光程都完全一致，无需光路校正，因此无需额外占用一个校正通道，可以实现真正的四通道基因检测。 8.通道串扰：采用高精度窄波带滤光片，极大程度减少通道串扰，软件也可以修正串扰参数。 ▲9.检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板。 ▲10线性检测范围：≥10个数量级。 11.可用技术方法：支持常用荧光染料和探针检测方法，FAM, SYBR_GREEN, EVA_GREEN, VIC, JOE, HEX, YELLOW, ROX, TEXAS RED, CY5, CY5.5 QUASAR705, CY3。 12.模块温度范围：范围不小于4~99 ℃(室温下冷机下达到4度)；热盖温度：范围不小于30~108℃(默认105℃，热盖温度可调)温控方式为高性能进口半导体。 13.升温速率(MAX)：≥6℃/s(MAX)。 14.降温速率(MAX)：≥4℃/s(MAX)。 15.升温速率(平均)：≥4.5℃/s。 16.降温速率(平均)：≥3.4℃/s。 17.控温精度：≤±0.1℃。 18.温度均一性：≤±0.25℃。 19.温度准确度：≤±0.1℃。 13.操控模式：Windows电脑；接口：电脑USB连接。 14.工作噪音：静音技术，运行时最大的工作噪音不超过60dB。 15.分析算法：扩增曲线，标准曲线定量、熔解曲线。 16.操作分析软件:可以在运行程序后在定义样品孔，预设项目和分析参数，操作简单方便，节省实验时间,软件自动计算基线范围和自动设置阈值线，给用户提供可靠准确的数据结果。 17.可将WX-system 实验结果以图形和表格的形式直接导出；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，支持XLS, pdf等多种文件格式。 ▲18.动态范围：范围不小于1~10^10。 ▲19.荧光和样本重复性：CV<2%。 ▲20.荧光精密度：CV<3%。 ▲21.相关系数：0.99~1。 ▲22.扩增效率：99%~101%。 23.激发光波长：460nm~480nm，525nm~545nm，575nm~595nm，600nm~620nm。 24.检测光波长：505nm~525nm，555nm~575nm，600nm~620nm， 660nm~680nm。 25.配置：主机一台、打印机一台。 ▲26.为了保证售后服务质量，需提供厂家或区域代理商出具的针对本项目的授权书、售后服务承诺书和技术参数确认函（加盖厂家或区域代理商的公章）。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 酶标仪 | 1.软件内置国有批准文号厂家试剂计算公式，直接出判定结果（阴阳性），亦可自行添加其它厂家计算公式（可远程更新）。 2.测量范围：测量范围不小于0.000～4.000 Abs。 3.显示方式：≥10英寸彩色液晶显示屏。 4.操作方式：大屏幕触摸屏操作，可选配鼠标和键盘。 5.测量通道：八光道检测系统。 6.稳定性：≤±0.002A。 7.准确性：≤±0.008A。 8.重复性：≤0.2%。 9.灵敏度：≥0.01L/mg。 10.通道差异: ≤0.01A。 11.线形误差：±1%（0～2A）。 12.适用酶标板:48孔或96孔的标准板或条形板。 13.适用孔型：平底、U型和V型。 14.波长配置：标配405、450、492、630nm四块滤光片，在330nm～1100nm范围内最多可装载10块滤光片。 15.微控制器：高性能低能耗Intel处理器；全新WINXP系统,支持鼠标、键盘输入。 16.计算模式：定性模式，定量模式，多种定标曲线方程。 17.震板功能：具有震板功能，可自行设定震板速度和时间。 18.读板速度：单波长≤3秒/96孔，双波长≤6秒/96孔。 19.检测方法：具有酶抑制率方法、吸光度、CUTOFF阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂曲线、4参数回归、双对数回归等14种计算方法。 20.单板多项测试功能，单板可同时进行24种不同的测试。 21.多种定性/定量分析模式，可进行动力学项目测试和数据分析。 22.参比式通道设计，8通道快速测试，自动中心定位，测量更精确。 | 台 | 1 |
| 2.种质资源采集设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | GPS | 1.操作系统：Android 10.0或以上。 2.处理器：≥8核2.0GHz。 3.RAM：≥6GB。 4.ROM：≥128GB。 5.扩展存储：MicroSD存储扩展，可支持1TB扩展。 6.卫星接收：BDS：B1；GPS：L1；GALILEO：E1；GLONASS：G1；QZSS：L1；SBAS。 7.定位精度：单点定位：≤2.5m。 8.更新频率：≥1Hz。 9.屏幕尺寸：≥5.7英寸IPS。 10.分辨率及类型：≥1440x720，全高清阳光屏。 11.运营商网络：FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM。 12.WiFi频率：2.4G Wi-Fi/5G Wi-Fi。 13.蓝牙：BT5.0 @BLE。 14.NFC：13.56MHz。 15.抗跌落：≥1.2m抗跌落。 16.传感器：光线传感器、接近传感器、加速度传感器 、陀螺仪、电子罗盘。 17.摄像头：后置摄像头≥1300万像素、前置摄像头≥500万像素。 | 台 | 3 |
| 2.2 | 平板笔记本电脑 | 1.CPU：≥4核心4线程，≥3.4GHz。 2.内存：≥16G。 3.硬盘：≥512G。 4.屏幕：≥12英寸2K触控高清屏。 5.系统：Windows 11。 | 台 | 1 |
| 2.3 | 笔记本电脑 | 1.CPU：≥8核心12线程强劲性能。 2.显卡：核显。 3.内存：≥16G DDR5高速内存。 4.硬盘：≥1T 高速固态硬盘。 5.屏幕：≥14英寸，分辨率 ≥1920*1200。 6.系统：Windows 11。 | 台 | 1 |
| 2.4 | 云台相机 | - 屏幕：≥2.0英寸旋转触控屏，≥556×314分辨率，≥700尼特亮度。 2.存储：配备≥128GB microSD卡 3.麦克风：≥3个，支持立体声收音。 4.电池：≥1300mAh，支持PD快充。 5.镜头：20mm等效焦距，f/2.0光圈，0.2m至无穷远焦点范围。 6.照片分辨率：最高≥3840×2160(16:9)。 7.ISO范围：拍照50-6400，录像50-6400，低光视频50-16000。 8.色彩：10-bit D-Log M/HLG。 - 配置清单 - 主机1台 - 发射器磁吸充电线 1条 - 收纳包1个 - 迷你三角架1个 - 补光灯1个 - 磁铁1个 - 增广镜1个 - 发射器1个 - 磁吸背夹1个 - 防风毛套2个 - 快充线1条 - 云台夹1个 - 手绳1条 - 螺丝手柄1个 - 收纳袋1个。 | 台 | 1 |
| 2.5 | 运动相机 | 1.传感器：1/1.3英寸传感器。 2.镜头：≥5000万像素，采用F2.6大光圈并提升至157°超广视场角。 3.35mm等效焦距：13mm。 4.视频模式：录像（支持运动 HDR）、自由比例录像、夜景录像、慢动作、延时摄影、移动延时、循环录影、行车记录模式、预录制。 5.照片模式：普通拍照（部分档位支持 HDR）、间隔拍照、星空延时、Burst 连拍。 6.快门速度：拍照：1/8000-120s；实况照片：1/8000-1/30s；录像：1/8000-帧率限制快门。 | 台 | 1 |
| 2.6 | 单反相机 | 1.类型：数码单镜反光相机 2.影像传感器类型：CMOS传感器 3.有效像素数：约2088万。 4.总像素数：约2151万。 5.优化校准系统：自动、标准、自然、鲜艳、单色、人像、风景、平面；可修改所选优化校准；可保存自定义优化校准。 6.存储介质：SD、SDHC和SDXC (兼容 UHS-I) 7.画面覆盖率：DX（24×16）影像区域：约100%（垂直与水平）；1.3x（18x12）影像区域：约97%（垂直与水平）。 8.快门类型：电子控制纵走式焦平面机械快门；电子前帘快门（适用于反光板弹起释放模式）。 9.快门速度：1/8000-30秒（以1/3或1/2EV为步长进行微调）、B门、遥控B门、X250。 10.配备镜头：大变焦、广角、远摄皆宜，VR减震，快速对焦。 | 台 | 1 |
| 2.7 | 无人机 | 1.最大水平飞行速度：≥21米/秒（等效海平面，等效无风环境）。 2.最大上升速度：≥10米/秒；最大下降速度：≥10米/秒。 3.最大起飞海拔高度：≥6000米。 4.最长飞行时间：≥45分钟。 5.最长悬停时间：≥41分钟。 6.最大续航里程：≥32公里。 7.最大抗风速度：≥12米/秒。 8.最大可倾斜角度：≥36°。 9.卫星导航系统：GPS+Galileo+BeiDou。 10.广角相机：1英寸CMOS，有效像素≥5000万。 11.中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万。 12.配置：无人机主机×1、带屏遥控器×1、电池×3、充电管家×1、减光镜套装×1、单肩包×1、备用螺旋桨（对）×3、快充线×1、云台保护罩×1。 | 台 | 2 |
| 2.8 | 无人机 | 1.最长飞行时间：≥38分钟。 2.最长悬停时间：≥33分钟。 3.最大续航里程：≥18公里。 4.最大上升速度：≥5米/秒。 5.最大下降速度：≥3.5米/秒。 6.最大水平飞行速度：≥16米/秒。 7.最大起飞海拔高度：≥4000米。 8.最大抗风速度：≥10.7米/秒（5级风）。 9.最大可倾斜角度：≥40°。 10.卫星导航系统:GPS+GLONASS+Galileo。 11.相机影像传感器 1/1.3英寸CMOS，有效像素≥4800万。 12.配置：无人机主机×1、带屏遥控器×1、电池×3、备用螺旋桨（对）×3、备用螺丝×18、螺丝刀×1、云台保护锁扣×1、快充线×1、数据线×1、单肩包×1、双向充电管家×1。 | 台 | 1 |